# Zał. Nr...

# Dane i podstawowe parametry łuków kołowych

## Opis zadania: W 1 - 0+233,0 (lewy)

Kąt zwrotu trasy                g:     1,27   grad

## Opis zadania: W 2 – 0+284,0 (prawy)

Kąt zwrotu trasy                g:     1,27  grad

## Opis zadania: W3 – 0+491,5 (lewy)

Promień łuku kołowego           	R:    500,00   m

Kąt zwrotu trasy                	g:      3,91  grad

Długość stycznej głównej        T:     15,36  m

Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:      0,24  m

Długość łuku kołowego           ł:     30,71  m

Prosta przejściowa             Pp:      0,00  m

Poszerzenie                     p:      0,00  m

Przechyłka                      i:      2,00  %

Zestawienie trasy:

PŁK          KM0+476,14

ŚŁK          KM0+491,50

KŁK          KM0+506,85

## Opis zadania: W4 – 0+587,5 (prawy)

Promień łuku kołowego           	R:    200,00   m

Kąt zwrotu trasy                	g:      4,34  grad

Długość stycznej głównej        T:      6,81  m

Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:      0,12  m

Długość łuku kołowego           ł:     13,62  m

Prosta przejściowa             Pp:      0,00  m

Poszerzenie                     p:      0,00  m

Przechyłka                      i:      2,00  %

Zestawienie trasy:

PŁK          KM0+580,69

ŚŁK          KM0+587,50

KŁK          KM0+594,31

## Opis zadania: W5 – 0+767,0 (prawy)

Promień łuku kołowego           	R:    275,00   m

Kąt zwrotu trasy                	g:      5,296  grad

Długość stycznej głównej        T:     11,45  m

Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:      0,24  m

Długość łuku kołowego           ł:     22,88  m

Prosta przejściowa             Pp:      0,00  m

Poszerzenie                     p:      0,00  m

Przechyłka                      i:      2,00  %

Zestawienie trasy:

PŁK          KM0+755,55

ŚŁK          KM0+766,99

KŁK          KM0+778,43

## Opis zadania: W6 – 0+824,0 (lewy)

Promień łuku kołowego           	R:    250,00   m

Kąt zwrotu trasy                	g:      5,470  grad

Długość stycznej głównej        T:     10,75  m

Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:      0,23  m

Długość łuku kołowego           ł:     21,48  m

Prosta przejściowa             Pp:      0,00  m

Poszerzenie                     p:      0,00  m

Przechyłka                      i:      2,00  %

Zestawienie trasy:

PŁK          KM0+813,25

ŚŁK          KM0+823,99

KŁK          KM0+834,73