OPIS TECHNICZNY

Obiekt:

Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej  (działki geodezyjne nr 998,1580)  w Narwi.

Inwestor:   Wójt  Gminy  Narew

1. Podstawa i zakres opracowania:

- - zlecenie Wójta Gminy Narew

- - rozp. MTiGM z dnia 02.03.1999r  w sprawie  warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  (Dz.U. Nr 43/1999 poz. 430), z późniejszymi zmianami

- Wymagania Techniczne – WT-1, WT-2, WT-3

- Wytyczne Projektowania Ulic - WPU

- Wytyczne Projektowania Dróg VI i VII kl. tech. - WPD – 2, WPD-3

- lewostronny wtórnik mapy zasadniczej w skali  1: 500, aktualny na dzień 2013-03-01 i 2013-04-30

- inwentaryzacja stanu istniejącego, pomiarów niwelacyjnych i geometrycznych - własnych

- decyzja o miejscu i warunkach realizacji inwestycji  wydana przez Wójta Gminy Narew

2. Dane techniczno - projektowe:

- szerokość jezdni – 7,50 m w km 0+000 – 0+233, zwężenie z 7,50 do 5,0 m w km 0+233 – 0+284 szerokości 5,00 m w km 0+284 – 1+011.

- szerokość chodników 1,50 – 2,00 m

- szerokość poboczy żwirowych – 1,50 m,

- spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % (jednostronny),

- spadek poprzeczny chodników  - 2,0 % (jednostronny)

- spadek poprzeczny poboczy – 6,0 %

3.Charakterystyka stanu istniejącego:

3.1 Ukształtowanie istniejącej drogi w planie:

Rozpatrywany odcinek przebiega od drogi wojewódzkiej Nr 685 odc. Zabłudów – Narew  do ulicy Mickiewicza (po gruntach miejscowości Narew). Na odcinku  występuje jedynie zabudowa mieszkalna. Początek trasy zastabilizowano na krawędzi nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 w km rob. 0+000,0  zaś koniec trasy na krawędzi nawierzchni ulicy Mickiewicza (włączenie w km 1+016,0).

Na  odcinku zinwentaryzowano nawierzchnię bitumiczną o szerokości  5,0 m. Stan nawierzchni jest zły. Nawierzchnię wykonano w roku 1996 w technologii powierzchniowego utrwalenia. W ciągu lat eksploatacji na w/w odcinku wykonano wodociąg i kanał sanitarny wraz z przyłączami oraz sieć telekomunikacyjną. Parokrotnie dokonano rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, ale obecnie jest tam wiele nierówności i wybojów. Ponadto zaobserwowano minimalny ruch samochodów wysokotonażowych, na odcinku 0+000 – 0+250 i 0+900 – 1+011.

Na w/w odcinku nie ma przepustów ani obiektów mostowych pod koroną drogi.

Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych poza  koronę drogi do na ogół istniejących rowów.

3.2 Urządzenia obce w pasie drogowym:

Kanał sanitarny (ks 200) – przebiega pod jezdnią lub w poboczu,

Słupy linii  energetycznej (oświetleniowej) i kable – po granicy pasa drogowego, min. 1,0 m poza projektowaną jezdnią,

Słupy i kable  linii  telekomunikacyjnej – linia kablowa przebiega poza pasem drogowym lub po jego granicy ewentualnie pod chodnikiem lub wzdłuż ogrodzeń, na mapie zaznaczono przejścia kabla pod drogą (kolor pomarańczowy),

Hydrant i sieć wodociągowa - na ogół poza koroną drogi, na odcinku zabudowanym – pod chodnikiem, przyłącza przechodzące pod drogą zaznaczono kolorem niebieskim.

Zabezpieczenie urządzeń podziemnych i nadziemnych:

Na planie sytuacyjnym zaznaczono sieć urządzeń podziemnych i napowietrznych. W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę, aby nie naruszyć powyższych urządzeń. Regulację pokryw i zasuw należy zlecić odpowiednim służbom. W miejscach  kolizji roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych:

4.1 Trasa w planie:

Nie przewiduje się zmiany przebiegu sytuacyjnego ulicy. Jedynie minimalne przesunięcia osi w celu lepszego wykorzystania terenu działki do celów  drogowych.  Roboty prowadzone będą w pasie drogowym. Początek trasy zastabilizowano na krawędzi nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 w km rob. 0+000,0  zaś koniec trasy na krawędzi nawierzchni ulicy Mickiewicza (włączenie w km 1+016,0).

Na  odcinku zinwentaryzowano nawierzchnię bitumiczną o szerokości  5,0 m.

Omawiane rozwiązania i dane o reperach pokazano na planie sytuacyjnym.

4.2 Profil podłużny:

W ramach inwestycji nie przewiduje się istotnych zmian niwelety nawierzchni w stosunku do stanu istniejącego. Zmiana rzędnych niwelety wynika z położenia drogi względem urządzonych wjazdów na posesje i grubości konstrukcji projektowanych warstw nawierzchni, lokalnych wyrównań podłużnych oraz ukształtowania drogi w przekrojach poprzecznych. Niweletę zaprojektowano w układzie rzędnych lokalnych istniejącego terenu. Płynność niwelety uzyskano przez nadanie jej normatywnych spadków podłużnych (bez wpisywania łuków pionowych przy różnicy spadków podłużnych poniżej 1,0 %).

4.3 Przekroje normalne, konstrukcja i technologia nawierzchni jezdni

Zaprojektowano przekroje normalne, uwzględniające  obciążenie ruchem i szerokość pasa drogowego. Przekrój konstrukcyjny projektowanej jezdni przyjęto na podstawie „Rozporządzenia ...” i katalogu typowych konstrukcji nawierzchni na podłożu G1 i pod ruchem KR1/2.

Przekrój Nr 1 – uliczny:

- szerokość jezdni – 7,50 – 8,00 m w km 0+000,0 – 0+233,0

- zwężenie jezdni a 7,50 do 5,00 m w km 0+233,0 – 0+284,0

- szerokość chodnika (str. lewa) –  2,00 m,

- szerokość poboczy żwirowych – 1,50 m

- spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % (daszkowy),

- spadek poprzeczny chodników – 2,0 %

- spadek poprzeczny poboczy żwirowych 4,0-6,0%

Przekrój Nr 2 – uliczny:

- szerokość jezdni –  5,00 m w km w km 0+284 – 0+870.

- szerokość chodników (str. lewa) 1,50 m + korytko ściekowe (str. lewa) szer. 0,50 m

- szerokość poboczy żwirowych (str. prawa) – 1,50 m

- spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % (jednostronny w lewo),

- spadek poprzeczny chodników  - 2,0 % (jednostronny)

- spadek poprzeczny poboczy – 4,0 - 6,0 %

Przekrój Nr 3 – uliczny:

- szerokość jezdni –  5,00 m w km w km 0+870 – 1+011.

- szerokość poboczy żwirowych (str. lewa) - 1,50 m

- szerokość poboczy żwirowych (str. prawa) – 1,50 m + korytko ściekowe (str. prawa) szer. 0,50 m

- spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % (jednostronny w prawo),

- spadek poprzeczny poboczy – 4,0 - 6,0 %

4.4 Konstrukcja poszczególnych elementów:

Przekrój konstrukcyjny projektowanej jezdni przyjęto na podstawie Rozporządzenia MTiGM z dnia 14 maja 1999r (Dz. U. Nr 43, poz. 430) i katalogu typowych konstrukcji nawierzchni na podłożu G1 lub G2 i pod (założonym z nadmiarem) ruchem KR2:

4.4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni:

-  warstwa odcinająca z piasku w korycie, grubości 10 cm (w km 0+900 – 1+011)

- podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych i naturalnych frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie z domieszką sfrezowanej istniejącej nawierzchni  w korycie (15-20 cm)

-  warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC11W 50/70) o uziarnieniu 0/11 mm, grubość warstwy 4 cm

-  warstwa ścieralna - beton asfaltowy (AC11S 50/70) o uziarnieniu 0/11 mm, grubość warstwy 4 cm,

obramowana krawężnikami w km 0+000 – 0+215 (30 x 15 cm) lub opornikami betonowymi od km 0+235 do K.T. (22 x 15 cm) na ławie betonowej z oporem 40x30 cm.

Krawężniki po stronie korytek ściekowych ustawić na wysokość 8 cm powyżej krawędzi jezdni. Po przeciwnej stronie + 4 cm. Na odcinku w km 0+000 – 0+215 (strona lewa) ustawić krawężnik na wysokości +12 cm. Na odcinku w km 0+210 – 0+284 (strona prawa) krawężnik betonowy 30 x 15 cm ułożyć na płask w poziomie nawierzchni.

Korytka ściekowe z elementów betonowych (wg KPED 01.04) szerokości 60 cm, na ławie żwirowej grubości 15 cm ustawić na odcinkach: strona lewa 0+323 – 0+855, strona prawa w km 0+868 – 1+011. Nawierzchnie ulic odchodzące od ul. Ogrodowej w prawo (zgodnie z odpływem wód opadowych), przegrodzić od strony napływu  krawężnikiem (+ 4 cm).

4.4.2 Wjazdy bramowe:

-  warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC11W 50/70) o uziarnieniu 0/11 mm, grubość warstwy 4 cm

-  warstwa ścieralna - beton asfaltowy (AC11S 50/70) o uziarnieniu 0/11 mm, grubość warstwy 4 cm

- podbudowa żwirowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (grubość 12 cm), w obramowaniu z oporników betonowych (30 x 15 cm) na płask, na ławie betonowej z oporem.

4.4.3 Chodniki: (w km 0+000 - 0+674)

– płytka betonowa 35 x 35 cm gr. 5 cm, na podbudowie żwirowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (10 cm) i podsypce piaskowej (gr. 5 cm). Obramowanie od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym 20 x 6 cm.

4.4.4 Miejsca postojowe:

- na odcinku w km 0+913,5 – 0+936 (strona prawa jezdni) miejsca postojowe (9 szt.), głębokość 5,0 m, parkowanie na wprost. Nawierzchnia – wg przekroju na odcinku głównym. Powierzchnia obramowana krawężnikami betonowymi 30 x 15 cm na płask, na ławie betonowej z oporem.

4.4.5 Odwodnienie:

Na odcinku w km 0+000 – 0+300 pozostawia się odwodnienie jako powierzchniowe, regulując spływ wód opadowych spadkami poprzecznymi  i podłużnymi jezdni.

Na odcinku w km 0+300 do 0+700, projektuje się po stronie lewej drogi, poza krawędzią jezdni bitumicznej, kanał deszczowy z rur kanalizacyjnych kielichowych (z uszczelką gumową) PCV typu S  300 mm z przykanalikami z rur PCV  200 mm do kratek ściekowych. Studzienki ściekowe  500 z osadnikiem (H=3,0 m) z wpustem ulicznym C 250, studnie rewizyjne z kręgów betonowych  1500 z osadnikiem (H=3,0 m), przykryte płytą żelbetową  1800 wyposażone we właz żeliwny  600 typu C 250 z pierścieniem odciążającym.

Na odcinku w km 0+323 – 0+855 (strona lewa) projektuje się korytka ściekowe z prefabrykatów betonowych (KPED 01.04) w celu sprowadzenia wód opadowych poprzez kratki ściekowe do studni i kanału. Odprowadzenie wody z tego odcinka przewidziane jest do istniejącej studni kanału deszczowego (w km 0+250 strona prawa, na granicy pasa drogowego).

Na odcinku w km 0+700 do 1+011, projektuje się po stronie prawej drogi, poza krawędzią jezdni bitumicznej, kanał deszczowy z rur kanalizacyjnych kielichowych (z uszczelką gumową) PCV typu S  300 mm z przykanalikami z rur PCV  200 mm do kratek ściekowych. Studzienki ściekowe  500 z osadnikiem (H=3,0 m) z wpustem ulicznym C 250, studnie rewizyjne z kręgów betonowych  1500 z osadnikiem (H=3,0 m), przykryte płytą żelbetową  1800 wyposażone we właz żeliwny  600 typu C 250 z pierścieniem odciążającym.

Na odcinku w km 0+868 – 1+011 (strona prawa) projektuje się korytka ściekowe z prefabrykatów betonowych (KPED 01.04) w celu sprowadzenia wód opadowych poprzez kratki ściekowe do studni i kanału. Odprowadzenie wody z tego odcinka przewidziane jest do istniejącego kanału deszczowego w ciągu ul. Mickiewicza.

Kanał układać na podsypce z piasku o grubości warstwy 20 cm. Nie używać żwiru lub gruzu aby nie uszkodzić rurociągu. Ze względu na małą głębokość ułożenia należy izolować otuliną z pianki poliuretanowej twardej o grubości warstwy 3 cm.

4.4.6 Skrzyżowania i zjazdy:

Na odcinku zinwentaryzowano wjazdy (typu 03.89) których nawierzchnia zostanie wykonana z masy mineralno-bitumicznej (warstwa 4 + 4 cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (grubość 12 cm), w obramowaniu z oporników betonowych (30 x 15 cm) na płask, na ławie betonowej z oporem.

Na skrzyżowaniach z innymi ulicami zaplanowano wykonać rękawy o konstrukcji jak na odcinku głównym. Nawierzchnie ulic odchodzące od ul. Ogrodowej w prawo (zgodnie z odpływem wód opadowych), przegrodzić od strony napływu  krawężnikiem (+ 4 cm).

4.4.7 Roboty ziemne:

Rozbiórka i korytowanie istniejącej nawierzchni oraz koryto pod chodniki, wykopy w ramach remontu odwodnienia tj. ułożenie rur kanału deszczowego i przykanalików, studni i studzienek ściekowych oraz studni chłonnych.

4.4.8 Oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

Na w/w ulicy zostanie ustawione oznakowanie pionowe oraz wykonane oznakowanie poziome na nawierzchni zapewniające bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz pojazdów.

Przy skrzyżowaniach namalowane zostaną przejścia dla pieszych (linia P-10) i odpowiednie linie na drodze wojewódzkiej i ulicy Mickiewicza oraz ustawione zostanie odpowiednie oznakowanie pionowe. W celu zapobieżenia nagłym wejściom na jezdnię w obrębie skrzyżowań ustawione będą bariery stalowe „typ olsztyńskiego.

Na skrzyżowaniu z ulicą Stodolną w celu zapewnienia dobrej widoczności będą ustawione dwa zwierciadła. W ciągu ulicy planuje się zamocowanie dwóch progów zwalniających.

Zostanie opracowany osobny, szczegółowy projekt stałej organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w ciągu w/w ulicy.

5. Rozwiązanie organizacji ruchu, transport materiałów:

Oznakowanie robót według Instrukcji Oznakowania Robót w pasie drogowym.

Na czas budowy mieszkańcy będą korzystali z objazdów lub krótkich przerw w pracach drogowych – na odcinkach gdzie nie ma możliwości  objazdów.

Transport materiałów na budowę odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi. Składowanie kruszyw i innych materiałów sypkich zalecane jest na placu o nawierzchni utwardzonej. W celu składowania spoiw wybudować wiatę.

6. Wpływ inwestycji na środowisko:

Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko naturalne, a także  na zmianę stosunków wodnych. Obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i budowa nie będzie zmieniała krajobrazu. Wykonanie nawierzchni poprawi wartość architektoniczną terenu, spowoduje zmniejszenie hałasu i zapylenia okolicznych terenów, poprawi warunki utrzymaniowe i przejezdność w okresie jesienno-wiosennym. Właściwe odwodnienie odcinka poprawi warunki przejazdu w okresach deszczowych oraz topnienia śniegów.

7. Wywłaszczenia gruntów i zieleń:

W zakresie opracowania nie przewiduje się wywłaszczeń ani wykupu przyległych terenów.

W przypadku, gdy przyległy teren  będzie musiał zostać czasowo zajęty dla potrzeb budowy, zostanie to poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli i skierowane do UG Narew.

Istniejący pas drogowy zaznaczono na planie linią ciągłą, koloru zielonego.

Na w/w odcinku nie ma drzew do wycinki.

8. Wykaz wytycznych i normatywów:

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

- Wymagania Techniczne – WT-1, WT-2, WT-3

- Wytyczne Projektowania Ulic - WPU

- Wytyczne Projektowania Dróg - WPD-2, WPD-3

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - KPED

Wszystkie uwagi wynikłe w trakcie uzgodnień zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu.

9. Uwagi końcowe:

Punkty główne trasy drogi pomierzono w terenie metodą tachimetrii bez stabilizacji ich w terenie. Przed przystąpieniem do robót konieczne jest wyznaczenie w terenie przez geodetę uprawnionego. Pomiary wysokościowe wykonano w nawiązaniu do układu państwowego. Lokalizację i rzędne reperów pokazano na planie sytuacyjnym.

W trakcie robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej umieszczone w poboczach gruntowych lub skarpach.

a) Roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego mogą być wykonane po uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wykonane ręcznie).

b) Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni należy wyregulować w taki sposób, aby górna powierzchnia urządzenia znajdowała się w płaszczyźnie nawierzchni w miejscu usytuowania danego urządzenia.

c) Ostateczną lokalizację aktualnie nieistniejących wjazdów należy ustalić w porozumieniu z ich przyszłymi użytkownikami - w trakcie realizacji robót. Powyższe dotyczy również niektórych szczegółów konstrukcyjnych wjazdów istniejących (użytkowych).

d) Wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni można rozpocząć po usunięciu kolizji lub zabezpieczeniu elementów uzbrojenia podziemnego, narażonych na uszkodzenie lub pozbawionych możliwości ewentualnej naprawy.

e) Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlanych w pasie drogowym.

f) Warunkiem przystąpienia do robót w pasie drogowym jest posiadanie przez ich wykonawcę zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na okres prowadzenia robót (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem).

g) Organizacja ruchu stała:

Jako osobne opracowanie zostanie wykonany i uzgodniony z odpowiednimi jednostkami projekt stałej organizacji ruchu na w/w odcinku.

h) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia :

Przedmiotowa budowa nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

i) Prawo  budowlane /Art.20 ust.4/

Oświadczam, iż projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej