OPIS TECHNICZNY

do stałej organizacji ruchu

Przebudowa ulicy Ogrodowej  w Narwi (dz. nr 998, 1580)  w km rob. 0+000 – 1+011.

Inwestor:  Wójt Gminy Narew

1. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Ogrodowej w Narwi. Numery działek geodezyjnych na jakich realizowana będzie inwestycja: 998, 1580 - obręb wsi Narew.

2. Opis stanu istniejącego:

Rozpatrywany odcinek przebiega od drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Nowosady przy stacji paliw, do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza.  Na całym odcinku występuje zabudowa mieszkalna. Nie ma gospodarstw rolnych. Zlokalizowano kilka  małych przedsiębiorstw, sklepów i zakładów produkcyjnych. Pojawienie się na w/w odcinku pojazdów ciężkich jest możliwe tylko w przypadku ruchu lokalnego tj. samochody dostawcze lub ciężarowe do tychże sklepów lub przedsiębiorstw. Na ogół na w/w odcinku poruszają się wyłącznie samochody osobowe. Łącznie w ciągu godziny przejeżdża średnio ok. 100 - 150 pojazdów. Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na odcinku objętym opracowaniem istniejące znaki pionowe zostaną zachowane. Nie ma oznakowań poziomych na jezdni.

Nie ma możliwości zmiany szerokości istniejącego pasa drogowego ani też pasa jezdnego, bez wykupu sąsiednich działek.

Przewidywane wprowadzenie stałej organizacji ruchu – czerwiec 2014.

3. Rozwiązania projektowe:

3.1 Parametry elementów ulicy, konstrukcja nawierzchni:

Zaprojektowano przekroje normalne o przekroju ulicznym, uwzględniające konstrukcję nawierzchni, kategorię ruchu i szerokość pasa drogowego:

- szerokość jezdni – 5,00 m w km 0+284 – 1+011, szerokości 7,50 m w km 0+000 – 0+233 i szerokości zmiennej 7,50 na 5,00 w km 0+233 – 0+284.

- szerokość chodników 1,50 – 2,00 m

- szerokość poboczy żwirowych – 1,50 m,

- spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % (daszkowy),

- spadek poprzeczny chodników  - 2,0 % (jednostronny)

- spadek poprzeczny poboczy – 4,0 - 6,0 %.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

-  warstwa odcinająca z piasku w korycie, grubości 10 cm (w km 0+900 – 1+011)

- podbudowa z mieszanki (50:50) kruszyw łamanych i naturalnych frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie z domieszką sfrezowanej istniejącej nawierzchni bitumicznej w korycie (15-20 cm)

-  warstwa wiążąca 4 cm - beton asfaltowy (AC11W 50/70)

-  warstwa ścieralna 4 cm - beton asfaltowy (AC11S 50/70)

- obramowana krawężnikami w km 0+000 – 0+215 (30 x 15 cm) lub opornikami betonowymi od km 0+235 do K.T. (22 x 15 cm) na ławie betonowej z oporem 40x30 cm.

- krawężniki po stronie korytek ściekowych ustawić na wysokość 8 cm powyżej krawędzi jezdni. Po przeciwnej stronie + 4 cm. Na odcinku w km 0+000 – 0+215 (strona lewa) ustawić krawężnik na wysokości +12 cm. Na odcinku w km 0+210 – 0+284 (strona prawa) krawężnik betonowy 30 x 15 cm ułożyć na płask w poziomie nawierzchni.

- korytka ściekowe z elementów betonowych (wg KPED 01.04) szerokości 60 cm, na ławie żwirowej grubości 15 cm ustawić na odcinkach: strona lewa 0+323 – 0+855, strona prawa w km 0+868 – 1+011. Nawierzchnie ulic odchodzące od ul. Ogrodowej w prawo (zgodnie z odpływem wód opadowych), przegrodzić od strony napływu  krawężnikiem (+ 4 cm).

- Wjazdy bramowe:

–  warstwa wiążąca 4 cm - beton asfaltowy (AC11W 50/70) o uziarnieniu 0/11 mm,

-  warstwa ścieralna 4 cm - beton asfaltowy (AC11S 50/70) o uziarnieniu 0/11 mm,

- podbudowa żwirowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (grubość 12 cm), w obramowaniu z oporników betonowych (30 x 15 cm) na płask, na ławie betonowej z oporem.

- Chodniki – płytka betonowa 35 x 35 cm grubości 5 cm, na podbudowie żwirowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (15 cm) i podsypce piaskowej (5 cm).

Miejsca postojowe:

- na odcinku w km 0+913,5 – 0+936 (strona prawa jezdni) miejsca postojowe (9 szt.), głębokość 5,0 m, parkowanie na wprost. Nawierzchnia – wg przekroju na odcinku głównym. Powierzchnia obramowana krawężnikami betonowymi 30 x 15 cm na płask, na ławie betonowej z oporem.

3.2. Projektowane oznakowanie pionowe:

W związku z planowaną poprawą warunków jazdy na drodze projektuje się wykonanie zmian w oznakowaniu pionowym:

- Znaki pionowe i poziome do wymiany: nie ma

- Znaki pionowe do pozostawienia:

a)  w ciągu ulicy Mickiewicza skrzyżowanie z ulicą Ogrodową:

- znak D-1(strona lewa i prawa)

- znak B-33 (40 km/h) (strona lewa)

- znak A-7 (wylot ul. Ogrodowej)

b)  w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 skrzyżowanie z ulicą Ogrodową:

- znak D-1(strona lewa i prawa)

- znak A-7 (wylot ul. Ogrodowej)

3. Znaki pionowe projektowane:

a) odcinek przy stacji paliw (szerokość jezdni 7,5 m):

- znak D-2 (strona lewa)

- znak D-1 (strona prawa)

- znak B-33 (40 km/h) (strona prawa)

b) odcinek przy zjeździe do magazynów

- znak A-12b (strona prawa)

- znak B-18 (8 ton) (strona prawa)

c) odcinek w km 0+300 – 0+400:

- znak B-33 (20 km/h), A-11A i tabliczka T-1 (20m) (strona prawa)

- Liniowy próg zwalniający U-16d (wypiętrzenie min. 5 cm)

- znak B-33 (20 km/h) A-11A i tabliczka T-1 (20m) (strona lewa).

d) skrzyżowanie z ul. Polną:

- znak B-33 (40 km/h) (strona lewa)

- znak D-1 (strona prawa)

- znak A-7 (strona lewa – wlot ulicy Polnej)

- znak D-2 szt.2 (strona lewa – wlot ulicy Polnej)

- znak D-1 (strona lewa)

e) skrzyżowanie z ul. Łąkową i Leśną:

- znak D-1 (strona prawa)

- znak D-6 szt.2 (strona lewa i prawa)

- znak A-7 (strona lewa – wlot ulicy Łąkowej)

- znak A-7 (strona prawa – wlot ulicy Leśnej)

- znak D-6 szt.2 (strona lewa – wlot ulicy Łąkowej)

- znak D-1 (strona lewa)

f) odcinek w km 0+700 – 0+800:

- znak B-33 (20 km/h), A-11A i tabliczka T-1 (20m) (strona prawa)

- Liniowy próg zwalniający U-16d (wypiętrzenie min. 5 cm)

- znak B-33 (20 km/h) A-11A i tabliczka T-1 (20m) (strona lewa).

g) skrzyżowanie z ulicą Stodolną:

- znak D-1 (strona prawa)

- znak D-6 szt.2 (strona lewa i prawa)

- znak B-20 (wlot od strony lewej)

lustra drogowe 600x400 P.A.S. – szt.2

- znak A-7 (wlot od strony prawej)

- znak B-18 (8 ton) (strona lewa)

- znak D-1 (strona lewa)

h) odcinek 0+900 – 1+011:

- znak D-18 (strona prawa)

- znak D-1 (strona lewa)

- znak D-2 (strona prawa)

- znak B-33 (40 km/h) (strona lewa)

- znak D-6 szt.2 (strona lewa i prawa)

3.3. Znaki poziome projektowane:

a) wlot do drogi wojewódzkiej nr 685:

linia P-4 – 20,0 m

linia P-15 – szt. 8

linia 7a – 40 mb

b) skrzyżowanie z ul. Polną

linia P-10 – 6,0 m  x 4,0 m

c) skrzyżowanie z ul. Łąkową i Leśną

linia P-10 – 5,0 m  x 4,0 m x 2 szt.

d) skrzyżowanie z ul. Stodolną:

linia P-10 – 5,0 m  x 4,0 m

linia P-12 – 5,5 m

e) wlot do ul. Mickiewicza

linia P-10 – 5,0 m  x 4,0 m

linia P-4 – 16,0 m

linia P-15 – szt. 6

f) w ciągu ulicy Mickiewicza

linia P-4 – 20,0 m x 2

linia P-1d – 10 mb

Lokalizację ustawienia projektowanych znaków drogowych pionowych pokazano na planie sytuacyjnym.

4.   Parametry znaków:

Tablice znaków średnie, na blasze ocynkowanej gr. 0,6 mm, folia odblaskowa min. I gen. Słupki z rurki metalowej średnicy 60 mm długości min.3,5 m.

Farba akrylowa lub chlorokauczukowa biała z mikrokulami szklanymi.

5.   Podstawa opracowania:

Projekt stałej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

- Projekt  branży drogowej – „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi (dz. nr 998 i 1580) w km rob. 0+000 – 1+011”,

-  Kodeks drogowy,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 58 poz. 622 z 1999 r. z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729 z 2003r.).

Projekt  stałej  organizacji  ruchu

Obiekt:

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi

w km rob. 0+000 – 1+011

Inwestor:   Wójt Gminy Narew

Branża drogowa

Sporządził:  Piotr Kossakowski

Data:2013-08-........