Karta  informacyjna przedsięwzięcia

Inwestycja:

Przebudowa  nawierzchni ulicy Ogrodowej  (działki geodezyjne nr 998,1580)  w Narwi.

Inwestor:	Wójt Gminy Narew

Informacje ogólne:

Wykonanie nawierzchni ulicy, chodników, parkingów i wjazdów oraz remont odwodnienia nie będzie miał ujemnego wpływu na środowisko naturalne, a także na zmianę stosunków wodnych. Wykonanie w/w robót ułatwi przejazd, poprawi warunki utrzymania i przejezdność w okresie jesienno-wiosennym, ograniczy do minimum hałas i zapylenie spowodowane ruchem pojazdów po starej i zniszczonej jezdni.

Zmniejszeniu ulegnie hałas ze względu na gładkość nowej nawierzchni bitumicznej w porównaniu z istniejącą nawierzchnią. W trakcie robót nie będą wykorzystane maszyny ciężkie powodujące duży hałas i ponadnormatywne obciążenie podłoża gruntowego. Parametry nawierzchni pozwalają na bezpieczne rozwijanie prędkości maksymalnie  do  60 km/h. Poprawie ulegnie odwodnienie na każdym z odcinków ulicy. Wody opadowe zostaną sprawnie odprowadzone przez nadanie jednoznacznych pochyleń poprzecznych.

Projektowany odcinek przebiega w istniejącym pasie drogowym (bez możliwości zmiany przebiegu trasy), celem opracowania jest jedynie wykonanie nawierzchni i poprawa warunków komunikacji. W/w ulica nie znajduje się na terenie objętym prawną formą ochrony przyrody.

Wpływ inwestycji na środowisko:

Wykonanie nawierzchni ulicy nie spowoduje zanieczyszczeń środowiska w danym rejonie. Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i budowa nie będzie zmieniała krajobrazu. Ze względu na wykonanie nawierzchni poprawi się wartość architektoniczna terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. Zmniejszy się znaczne również zapylenie i hałas wynikające dotychczas z ruchu z bardzo małymi prędkościami przy dużych obrotach silników po trudno przejezdnej, odkształconej i z licznymi uszkodzeniami nawierzchni.

Projektowana ulica ma przyjętą przez Inwestora klasę techniczną i najniższą kategorię ruchu, co świadczy że nawet w dalszej perspektywie nie przewiduje się przenoszenia większego ruchu drogowego. Przebudowa nie wymaga wykarczowania karp i wycinki drzew.

Inwestycja wykorzysta elementy istniejącego obecnie układu komunikacyjnego, poprawiając jedynie warunki ruchu pojazdów. Nie niszczy walorów środowiska, nie dzieli jednolitych ekosystemów o dużych wartościach przyrodniczych.  Nie istnieje zagrożenie odnośnie zmiany stosunków gruntowo - wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych wskutek zablokowania lub utrudniania spływu wód gruntowych.

Konsekwencją projektu nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynników wpływających degradująco na środowisko. Nie zmniejszy się wartość użytkowa przyległych do drogi gruntów. Nie zajdzie konieczność zmiany kierunków produkcji roślinnej, wielkości tej produkcji czy rodzajów roślin, które są uprawiane.

1. Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Inwestycja będzie polegała na rozbiórce istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz chodników płytki betonowej i wjazdów bramowych z kostki betonowej a także nawierzchni jezdni - warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego. Wszystkie roboty zostaną wykonane bez wykraczania poza pas drogowy.

Numery działek geodezyjnych na jakich realizowana będzie inwestycja: obręb wsi Narew – 998 i 1580.

2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Całkowita powierzchnia nieruchomości i powierzchnia zajęta pod inwestycję wynosi 15.000 m2,  w całości na odcinku o zabudowie mieszkalnej.

Na całym odcinku zinwentaryzowano nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej 5,0 - 8,0 m.

Na w/w odcinku nie zlokalizowano obiektów mostowych ani przepustów rurowych pod jezdnią. Odwodnienie drogi odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych.

3.Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

3.1 Przekroje normalne:

Przekrój normalny Nr 1 – uliczny:

- szerokość jezdni – 7,50 – 8,00 m w km 0+000,0 – 0+233,0

- zwężenie jezdni a 7,50 do 5,00 m w km 0+233,0 – 0+284,0

- szerokość chodnika (str. lewa) –  2,00 m,

- szerokość poboczy żwirowych – 1,50 m

- spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % (daszkowy),

- spadek poprzeczny chodników – 2,0 %

- spadek poprzeczny poboczy żwirowych 4,0-6,0%

Przekrój normalny Nr 2 – uliczny:

- szerokość jezdni –  5,00 m w km w km 0+284 – 0+870.

- szerokość chodników (str. lewa) 1,50 m + korytko ściekowe (str. lewa) szer. 0,50 m

- szerokość poboczy żwirowych (str. prawa) – 1,50 m

- spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % (jednostronny w lewo),

- spadek poprzeczny chodników  - 2,0 % (jednostronny)

- spadek poprzeczny poboczy – 6,0 %

Przekrój normalny Nr 3 – uliczny:

- szerokość jezdni –  5,00 m w km w km 0+870 – 1+011.

- szerokość poboczy żwirowych (str. lewa) - 1,50 m

- szerokość poboczy żwirowych (str. prawa) – 1,50 m + korytko ściekowe (str. prawa) szer. 0,50 m

- spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % (jednostronny w prawo),

- spadek poprzeczny poboczy – 6,0 %

3.2 Konstrukcja poszczególnych elementów:

Przekrój konstrukcyjny projektowanej jezdni przyjęto na podstawie Rozporządzenia MTiGM z dnia 14 maja 1999r (Dz.U. Nr 43, poz. 430) i katalogu typowych konstrukcji nawierzchni na podłożu G1 lub G2 i pod (założonym z nadmiarem) ruchem KR2:

3.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni:

-  warstwa odcinająca z piasku w korycie, grubości 10 cm (w km 0+900 – 1+011)

- podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych i naturalnych frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie z domieszką zfrezowanej istniejącej nawierzchni  w korycie (15-20 cm)

-  warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC11W 50/70) o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubość war. 4 cm

-  warstwa ścieralna - beton asfaltowy (AC11S 50/70) o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubość war. 4 cm,

obramowana krawężnikami w km 0+000 – 0+215 (30 x 15 cm) lub opornikami betonowymi od km 0+235 do K.T. (22 x 15 cm) na ławie betonowej z oporem 40x30 cm.

Krawężniki po stronie korytek ściekowych ustawić na wysokość 8 cm powyżej krawędzi jezdni. Po przeciwnej stronie + 4 cm. Na odcinku w km 0+000 – 0+215 (strona lewa) ustawić krawężnik na wysokości +12 cm. Na odcinku w km 0+210 – 0+284 (strona prawa) krawężnik betonowy 30 x 15 cm ułożyć na płask w poziomie nawierzchni.

Korytka ściekowe z elementów betonowych (wg KPED 01.04) szerokości 60 cm, na ławie żwirowej grubości 15 cm ustawić na odcinkach: strona lewa 0+323 – 0+855, strona prawa w km 0+868 – 1+011. Nawierzchnie ulic odchodzące od ul. Ogrodowej w prawo (zgodnie z odpływem wód opadowych), przegrodzić od strony napływu  krawężnikiem (+ 4 cm).

3.4 Wjazdy bramowe:

-  warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC11W 50/70) o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubość war. 4 cm

-  warstwa ścieralna - beton asfaltowy (AC11S 50/70) o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubość war. 4 cm

- podbudowa żwirowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (grubość 12 cm), w obramowaniu z oporników betonowych (30 x 15 cm) na płask, na ławie betonowej z oporem.

3.5 Chodniki: (w km 0+000 0+674)

– płytka betonowa 35 x 35 cm gr. 5 cm, na podbudowie żwirowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (10 cm) i podsypce piaskowej (gr. 5 cm). Obramowanie od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym 20 x 6 cm.

3.6 Miejsca postojowe:

- na odcinku w km 0+913,5 – 0+936 (strona prawa jezdni) miejsca postojowe (9 szt.), głębokość 5,0 m, parkowanie na wprost. Nawierzchnia – wg przekroju na odcinku głównym. Powierzchnia obramowana krawężnikami betonowymi 30 x 15 cm na płask, na ławie betonowej z oporem.

3.7 Odwodnienie:

Na odcinku w km 0+000 – 0+300 pozostawia się odwodnienie jako powierzchniowe, regulując spływ wód opadowych spadkami poprzecznymi  i podłużnymi jezdni.

Na odcinku w km 0+300 do 0+700, projektuje się po stronie lewej drogi, poza krawędzią jezdni bitumicznej, kanał deszczowy z rur kanalizacyjnych kielichowych (z uszczelką gumową) PCV typu S  300 mm z przykanalikami z rur PCV  160 mm do kratek ściekowych. Studzienki ściekowe  500  z wpustem ulicznym C 250, studnie rewizyjne z kręgów betonowych  1500, przykryte płytą żelbetową  1800 wyposażone we właz żeliwny  600 typu C 250 z pierścieniem odciążającym.

Na odcinku w km 0+323 – 0+855 (strona lewa) projektuje się korytka ściekowe z prefabrykatów betonowych (KPED 01.04) w celu sprowadzenia wód opadowych poprzez kratki ściekowe do studni i kanału. Odprowadzenie wody z tego odcinka przewidziane jest do istniejącej studni kanału deszczowego (w km 0+250 strona prawa, na granicy pasa drogowego).

Na odcinku w km 0+700 do 1+011, projektuje się po stronie prawej drogi, poza krawędzią jezdni bitumicznej, kanał deszczowy z rur kanalizacyjnych kielichowych (z uszczelką gumową) PCV typu S  300 mm z przykanalikami z rur PCV  200 mm do kratek ściekowych. Studzienki ściekowe  500  z wpustem ulicznym C 250, studnie rewizyjne z kręgów betonowych  1500, przykryte płytą żelbetową  1800 wyposażone we właz żeliwny  600 typu C 250 z pierścieniem odciążającym.

Na odcinku w km 0+868 – 1+011 (strona prawa) projektuje się korytka ściekowe z prefabrykatów betonowych (KPED 01.04) w celu sprowadzenia wód opadowych poprzez kratki ściekowe do studni i kanału. Odprowadzenie wody z tego odcinka przewidziane jest do istniejącego kanału deszczowego w ciągu ul. Mickiewicza.

Kanał układać na podsypce z piasku o grubości warstwy 20 cm. Nie używać żwiru lub gruzu aby nie uszkodzić rurociągu. Ze względu na małą głębokość ułożenia należy izolować otuliną z pianki poliuretanowej twardej o grubości warstwy 3 cm.

3.8 Skrzyżowania i zjazdy:

Na odcinku zinwentaryzowano wjazdy (typu 03.89) których nawierzchnia zostanie wykonana z masy mineralno-bitumicznej (warstwa 4 x 4 cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (grubość 12 cm), w obramowaniu z oporników betonowych (30 x 15 cm) na płask, na ławie betonowej z oporem.

Na skrzyżowaniach z innymi ulicami zaplanowano wykonać rękawy o konstrukcji jak na odcinku głównym. Nawierzchnie ulic odchodzące od ul. Ogrodowej w prawo (zgodnie z odpływem wód opadowych), przegrodzić od strony napływu  krawężnikiem (+ 4 cm).

3.9 Roboty ziemne:

Rozbiórka i korytowanie istniejącej nawierzchni oraz koryto pod chodniki, wykopy w ramach remontu odwodnienia tj. ułożenie rur kanału deszczowego i przykanalików, studni i studzienek ściekowych oraz studni chłonnych.

3.10 Oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

Na w/w ulicy zostanie ustawione oznakowanie pionowe oraz wykonane oznakowanie poziome na nawierzchni zapewniające bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz pojazdów.

Przy skrzyżowaniach namalowane zostaną przejścia dla pieszych (linia P-10) i odpowiednie linie na drodze wojewódzkiej i ulicy Mickiewicza oraz ustawione zostanie odpowiednie oznakowanie pionowe. W celu zapobieżenia nagłym wejściom na jezdnię w obrębie skrzyżowań ustawione będą bariery stalowe „typ olsztyńskiego”.

Na skrzyżowaniu z ulicą Stodolną w celu zapewnienia dobrej widoczności będą ustawione dwa zwierciadła. W ciągu ulicy planuje się zamocowanie dwóch progów zwalniających.

3.11 Technologia wykonywanych robót:

Projektowana konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego (wg WT i PN-S-96025:2001) to warstwa wiążąca i ścieralna na drogach obciążonych ruchem lekkim (KR2) i bardzo lekkim (KR1), na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Beton asfaltowy produkowany będzie w wytwórniach mas bitumicznych z materiałów kamiennych i asfaltu drogowego dopuszczonego do stosowania odpowiednimi atestami i świadectwami jakości. Nawierzchnia zostanie ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo to mieszanka frakcji (0/31,5 mm) piaskowej i żwirowej, wydobyte z  tzw. żwirowni, starannie wymieszane i doziarnione wg recepty. Dowożone na budowę w stanie wilgotnym, co ułatwia wbudowanie i zagęszczenie oraz zapobiega zapyleniu otoczenia.

Roboty przy podbudowie i nawierzchni muszą być prowadzone pod ruchem i odcinkami, ponieważ nie ma innego dojazdu do budynków. Właściwa organizacja robót w trakcie wykonywania podbudowy pozwoli na przejazd pojazdów przez odcinek w trakcie robót - nawożona pospółka będzie na bieżąco profilowana i zagęszczana (jest to konieczne dla uzyskania właściwego wskaźnika zagęszczenia).

Natomiast wykonanie nawierzchni będzie odbywało się całością lub połową jezdni, ze względu na parametry techniczne używanych do tego celu maszyn drogowych. Szerokość rozkładania rozściełacza mas bitumicznych wynosi 2,5 - 8,0 m. Szerokość skrapiania międzywarstwowego emulsją jest dopasowana do tej danej. Wskazane jest roboty nawierzchniowe wykonać maszynami o szerokości rozkładania min. 6,0 m, aby uniknąć uszczelniania szwu w osi.

W okresie eksploatacji ruch samochodowy może odbywać się bez ograniczeń w zakresie parametrów projektowanej drogi. Klasa techniczna drogi ogranicza dopuszczalną prędkość poruszania się pojazdów do 40 km/h. Konstrukcja planowanej jezdni umożliwia poruszanie się pojazdów w granicach obciążeń dla KR1 i KR2.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  w cenie kontraktowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)   podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami i innymi substancjami (wszelkie wycieki z maszyn: paliwo, oleje; będą natychmiast neutralizowane dostępnymi środkami.

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami - nie istnieje

- możliwością powstania pożaru.

4.Opis wariantów przedsięwzięcia:

Z uwagi na obowiązujące ramy techniczne, przeznaczenie inwestycji, jak również uwarunkowania formalne (przede wszystkim prawo własności gruntów), nie można wytyczyć alternatywnej trasy dla planowanej inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczających istniejącej drogi. Odcinek ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności (jedna z głównych ulic w miejscowości), przebiega przez tereny już zagospodarowane i nie można tu mówić o alternatywnych trasach lub zasadniczo różnych rozwiązaniach projektowych.

Wariantowość przedsięwzięcia została przeanalizowana pod względem technologicznym.

II wariant – niepodejmowanie działania

Nie zrealizowanie planowanej inwestycji spowoduje znaczące pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych z uwagi na zły stan istniejącej nawierzchni drogi. Utrzymają się też wysokie koszty utrzymania drogi.

5.Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Inwestycja nie niesie za sobą w fazie eksploatacji zużycia surowców, wody czy energii.

Surowce i materiały wykorzystane w trakcie budowy:

Roboty ziemne z transportem urobku - ok. 300 m3 ,

Nasypy z gruntu przepuszczalnego (pospółka) - ok. 200 m3,

Woda do zwilżania warstw konstrukcyjnych jezdni - 150 m3,

Kruszywo łamane fr. 0/31,5 mm na podbudowę – 1.200 m3

Emulsje asfaltowe do skropienia podłoża – 10 ton

Mieszanka mineralno-asfaltowa  - 1.500 ton,

Paliwa do środków transportu i maszyn drogowych – trudne do oszacowania (zależne od sprawności działania firmy wykonawczej oraz pośrednio od warunków atmosferycznych).

6.Rozwiązania chroniące środowisko:

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Przyjęte rozwiązanie projektowe spełnia wszystkie normy prawa polskiego i wymogi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej. Zostało zaprojektowane tak, aby nie zakłócać równowagi środowiskowej w miejscu jego lokalizacji.

Tereny, na których przedsięwzięcie zostało usytuowane nie zmienią swego przeznaczenia.

Projektowana inwestycja poprzez poprawę jakości połączeń, komfort jazdy i  wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym z pewnością poprawi jakość życia mieszkańców oraz stan środowiska naturalnego (mniejsza emisja hałasu i spalin poprzez poprawę równości i płynności jazdy  i wynikające z tego zmniejszone zużycie paliwa). Będzie również korzystna dla rozwoju istniejących gospodarstw rolnych oraz mikro-przedsiębiorstw w gminie z jednoczesnym poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Przebudowa nie spowoduje zmiany przebiegu cieków wodnych i rowów melioracyjnych.

Zostanie zachowana ciągłość rowów przydrożnych poprzez remont istniejących na ich trasie przepustów. Odwodnienie nastąpi poprzez powierzchniowy spływ wód do właściwie wyprofilowanych i wykonanych rowów przydrożnych.

7.Rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

Inwestycja nie wprowadzi do środowiska żadnych dodatkowych substancji lub energii.

W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się powstawania odpadów. Urobek z robót ziemnych zostanie po jego przemieszczeniu ponownie użyty w trakcie prowadzenia robót jako nasypy. Pospółka i kruszywa do nawierzchni są pochodzenia naturalnego. Emulsja asfaltowa rozpada się na kruszywie i przestaje być aktywna chemicznie po upływie ok. godziny.

Zostaną użyte materiały posiadające wymagane świadectwa i certyfikaty.

Poprawa równości nawierzchni i płynności jazdy zmniejszą zużycie paliwa, a tym samym ograniczą emisję spalin do atmosfery oraz zmniejszą hałas i wibracje.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie stosować  wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, tj. :

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami i innymi substancjami (wszelkie wycieki z maszyn: paliwo, oleje; będą natychmiast neutralizowane dostępnymi środkami tj. woda i piasek). Wykorzystanie emulsji asfaltowej w przeciwieństwie do masy asfaltowej nie wymusza pozbywania się resztek materiału z maszyny na terenie budowy. Pozostała w skrapiarce emulsja po ponownym podgrzaniu może być wbudowana na innej budowie.

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami - nie istnieje

- możliwością powstania pożaru.

Nie przewiduje się  znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

8.Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:           Nie występuje.

9.Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000.

..............................................

Podpis