Opinia geotechniczna

Obiekt:    Podłoże gruntowe na trasie projektowanej inwestycji  pn.: Remont nawierzchni ulicy Ogrodowej  (działki geodezyjne nr 998,1580)  w Narwi.

1. Warunki geotechniczne podłoża:

W ciągu ulicy Ogrodowej w Narwi z powierzchni jezdni wykonano siedem otworów badawczych głębokości 3,0 m.

W rejonie wykonanych odwiertów wierzchnią warstwę podłoża stanowi nasyp budowlany w postaci pospółki, żwiru i drobnego piasku z wtrąceniami gleby oraz pospółki z domieszką gleby. Miąższość tej warstwy wynosi 04, - 0,9 m o stopniu zagęszczenia ID = 0,44 – 0,67. Część powierzchni drogowej przykryta jest cienką warstwą bitumiczną (2 – 4 cm).

W lokalizacji 0+450 od powierzchni terenu stwierdzono nasyp niekontrolowany piaszczysto – ziemny o ID = 0,40, głębiej pod nasypami we wszystkich otworach w podłożu nawiercono grunty mineralne rodzime w postaci piasku drobnego, pospółki, pospółki gliniastej i lokalnie piasku średniego, grubego z kamykami i gliny piaszczystej. Grunty rodzime do głębokości 1,0 m są w stanie średnio zagęszczonym (ID = 0,38 – 0,64). Grunty spoiste są w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,15 – 0,25.

Wodę gruntową o swobodnym zwierciadle nawiercono we wszystkich otworach na głębokości 1,40 – 2,40 m, jedynie w km 0+950 zwierciadło wody stwierdzono na głębokości 0,75 m.

Stwierdzone badaniami grunty zalegające w podłożu w/w odcinka są niespoiste i są gruntami niewysadzinowymi. Na podstawie badań geotechnicznych i rodzaju konstrukcji planowanego obiektu ustalono I kategorię geotechniczną.