SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.02   Podniesienie studzienki ściekowej, regulacja zaworów i wodociągowych

1. Wstęp.

1. 1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych, z regulacą pionową studzienek i zaworów urządzeń podziemnych na zadaniu:

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi (dz. nr 998 i 1580).

1. 2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionycłi w pkt. 1. 1.

1. 3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują roboty:

regulacą pionową studzienek i zaworów urządzeń podziemnych

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-M-00 . 00 . 00 ,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

a) Beton

W celu podniesienia studzienki ściekowej, kratki ściekowej na wymaganą wysokość należy wykonać "kominek" z betonu co najmniej B-20 „na mokro”. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 "Beton zwykły". Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi atest wydany przez producenta na wbudowany mieszankę betonową stwierdzający zgodność jej cech z wymaganiami normowymi .

b) Zaprawa cementowa 1:3 - wg. PN-90/B-14501 .

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera i takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Do wykonywania robót mogą być przydatne: piły do cięcia asfaltu i betonu, wibratory powierzchniowe i

wgłębne do zagęszczania mieszanki betonowej i inny drobny sprzęt.

4. Transport.

Dowóz mieszanki betonowej do miejsca wbudowania powinien odbywać się przy użyciu środków transportowych uniemożliwiających:

- segregację składników

- zmianę składu mieszanki

- zanieczyszczenie mieszanki

- zmianę konsystencji

5. Wykonanie robót.

5.1. Demontaż górnej części studzienki ściekowej lub kratki ściekowej.

Wykonawca powinien wykonać demontaż w taki sposób, by nie uszkodzić wpustu studzienki czy kratki ściekowej. Pozostałe elementy studzienki powinny pozostać w stanie poprzedzającym demontaż.

5.2. Wykonanie nadbudowy - "kominka".

Przed przystąpieniem do wykonania nadbudowy w celu podniesienia włazu studzienki ściekowej czy kratki ściekowej na wymaganą wysokość zalecaną przez Inżyniera, należy powierzchnię dokładnie oczyścić.

Następnie należy wykonać deskowanie zapewniające odpowiedni kształt, wymiary i wygląd zewnętrzny "kominka",

W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonową i zagęścić ją wibratorem wgłębnym, dopuszcza się za zgodą Inżyniera zagęszczenie ręczne.

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach wyższych niż + 5°C. Mieszanki betonowej nie wolno zrzucać z wysokości mniejszej niż O,75 m.

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem i wstrząsami, a potem prowadzić pielęgnację betonu poprzez zraszanie wodą.

Wymiary i sposób wykonania nadbudowy powinny gwarantować stabilne i szczelne umocnienie włazu lub kratki ściekowej.

Następnie należy zamontować właz studzienki i/lub kratkę ściekową.

Tak wykonana nadbudowa z betonu powinna być od strony zewnętrznej pokryta materiałem izolacyjnym zaakceptowanym przez Inżyniera.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, "Katalogiem Budownictwa" i

"Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" .

6. Kontrola jakości.

Obejmuje sprawdzenie jakości mieszanki betonowej na podstawie atestu producenta, pomiaru

wykonanej nadbudowy i ocenę wizualną.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest l szt. podniesionej na odpowiednią wysokość studzienki ściekowej lub

kratki ściekowej.

8. Odbiór robót.

Odbioru robót objętych, niniejszą SST dokonuje Inżynier na podstawie oceny jakości robót, obmiaru na budowie, po stwierdzeniu zgodności z SST, odpowiednimi normami i poleceniami wydanymi w czasie

trwania robót.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 szt. podniesionej na odpowiednią wysokość studzienki ściekowej lub kratki ściekowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

Zgodnie z dokumentacją projektową roboty obejmują ilości ...

Cena wykonania robót obejmuje:

- oznakowanie robót

- demontaż

- wykonanie deskowania

- dostarczenie mieszanki betonowej

- ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej

- pielęgnacje betonu

- rozebranie deskowania

- izolacją zewnętrznej powierzcłini "kominka"

- zamontowanie włazu lub kratki ściekowej

- pomiary kontrolne

10. Przepisy związane.

PN-88/B-06250   - "Beton zwykły".

"Katalog Budownictwa"

"Katalog Powtarzalnych. Elementów Drogowych".