OPIS TECHNICZNY

do stałej organizacji ruchu

Budowa  łącznika od GOPS do ulicy Mickiewicza w Narwi, odcinek w km 0+000 – 0+201.

Inwestor:  Gmina Narew

1. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie stałej organizacji ruchu w ciągu łącznika wokół ulicy Mickiewicza w Narwi.

2. Opis stanu istniejącego:

Rozpatrywany odcinek przebiega od ulicy Mickiewicza w stronę budynku GOPS i Urzędu Gminy. Nie ma gospodarstw rolnych. Zlokalizowano GOPS, hotel oraz budynki mieszkalne. Pojawienie się na w/w odcinku pojazdów ciężkich jest możliwe tylko w przypadku ruchu lokalnego tj. samochody dostawcze lub ciężarowe. Na ogół na w/w odcinku poruszają się wyłącznie samochody osobowe. Łącznie w ciągu godziny przejeżdża średnio ok. 50 pojazdów. Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na odcinku objętym opracowaniem nie ma znaków pionowych, nie ma również oznakowań poziomych na jezdni.

Nie ma możliwości zmiany szerokości istniejącego pasa drogowego ani też pasa jezdnego, bez wykupu sąsiednich działek.

Przewidywane wprowadzenie stałej organizacji ruchu – czerwiec 2015.

3. Rozwiązania projektowe:

3.1 Parametry elementów ulicy, konstrukcja nawierzchni:

Zaprojektowano przekroje normalne, uwzględniające  obciążenie ruchem i szerokość pasa drogowego. Przekrój konstrukcyjny projektowanej jezdni przyjęto na podstawie „Rozporządzenia MTiGM z dnia 02.03.1999r.” i katalogu typowych konstrukcji nawierzchni na podłożu G1 i pod ruchem KR1/2.

Przekrój uliczny:

- szerokość jezdni – 6,00 m w km 0+000,0 – 0+179,0

- szerokość jezdni – 5,00 m w km 0+179,0 – 0+201,0

- szerokość chodnika –  1,20 – 1,90 m,

- szerokość poboczy żwirowych – 1,50 m

- spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % (jednostronny),

- spadek poprzeczny chodników i miejsc postojowych – 2,0 %

- spadek poprzeczny poboczy żwirowych 4,0-6,0%

3.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni i miejsc postojowych:

-   istniejące podłoże żwirowo-gruntowe (lub warstwa odcinająca z piasku)

- podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych i naturalnych frakcji 0/31,5 mm (w stosunku 50%:50%) stabilizowanego mechanicznie (z ewent. domieszką sfrezowanej istn. nawierzchni) w korycie (20 cm)

-  warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC11W 50/70) o uziarnieniu 0/11 mm, grubość warstwy 4 cm

-  warstwa ścieralna - beton asfaltowy (AC8S 50/70) o uziarnieniu 0/8 mm, grubość warstwy 4 cm,

Obramowana krawężnikami o wymiarach 25 x 12 cm, na ławie betonowej z oporem 35 x 30 cm.

Krawężniki po stronie lewej ustawić na wysokości 8 cm powyżej krawędzi jezdni. Po przeciwnej stronie na wysokości 4 cm. Na odcinkach wzdłuż miejsc postojowych bez krawężników.

3.3 Wjazdy na posesje gminne i wjazdy indywidualne:

-  warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC11W 50/70) o uziarnieniu 0/11 mm, grubość warstwy 4 cm

-  warstwa ścieralna - beton asfaltowy (AC8S 50/70) o uziarnieniu 0/8 mm, grubość warstwy 4 cm

- podbudowa żwirowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (grubość 20 cm), w obramowaniu z oporników betonowych (25 x 12 cm) na płask, na ławie betonowej z oporem.

3.4 Chodniki:

– płytka betonowa 35 x 35 cm gr. 5 cm, na podbudowie żwirowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (10 cm) i podsypce piaskowej (gr. 5 cm). Obramowanie od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym 20 x 6 cm.

3.5 Miejsca postojowe:

- na odcinku w km 0+115 – 0+140 (strona lewa jezdni) miejsca postojowe do parkowania równoległego (4 szt.), głębokość 2,40 – 3,60 m,

- w km 0+183 – 0+ 200 (strona prawa jezdni) do parkowania prostopadłego (szt. 6 + 1 inwalida) głębokości 4,15 – 4,60 m. Nawierzchnia – wg przekroju na odcinku głównym. Powierzchnia obramowana krawężnikami betonowymi 25 x 12 cm, na ławie betonowej z oporem.

4. Projektowane oznakowanie pionowe:

W związku z planowaną poprawą warunków jazdy na drodze projektuje się wykonanie zmian w oznakowaniu pionowym:

- Znaki pionowe i poziome do wymiany: nie ma

- Znaki pionowe do pozostawienia: nie ma

3. Znaki pionowe projektowane: wg tabeli

5. Znaki poziome projektowane:

a) wlot od ulicy Mickiewicza:

linia P-4 – 15,0 m

linia P-13 – szt. 10

linia 10 – 4,0 x 7,0 m

b) przy GOPS

linia P-10 – 6,0 m  x 4,0 m

Lokalizację ustawienia projektowanych znaków drogowych pionowych pokazano na planie sytuacyjnym.

6.   Parametry znaków:

Tablice znaków średnie, na blasze ocynkowanej gr. 0,6 mm, folia odblaskowa min. I gen. Słupki z rurki metalowej średnicy 60 mm długości min.3,5 m.

Farba akrylowa lub chlorokauczukowa biała z mikrokulami szklanymi.

7.   Podstawa opracowania:

Projekt stałej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

- Projekt  branży drogowej

-  Kodeks drogowy,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 58 poz. 622 z 1999 r. z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729 z 2003r.).

Projekt  stałej  organizacji  ruchu

Obiekt:

Budowa  łącznika od GOPS do ulicy Mickiewicza

w Narwi, odcinek w km 0+000 – 0+201.

Inwestor:   Gmina Narew

Branża drogowa

Sporządził:  Piotr Kossakowski

Data:2014-10-........

Karta uzgodnień

Projekt stałej organizacji ruchu:

Budowa  łącznika od GOPS do ulicy Mickiewicza w Narwi,

odcinek w km 0+000 – 0+201.

L.p.		Instytucja			Data i Podpis				     Uwagi

1.

2.

3.

4.