# Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  D.06.03.01

Ścinanie i plantowanie poboczy (mechaniczne)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze ścinaniem i plantowaniem poboczy w ramach zadania:

Budowa  łącznika od GOPS do ulicy Mickiewicza w Narwi, odcinek w km 0+000 – 0+201.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót określonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: ścinania  zawyżonych poboczy.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu.

1.4.2. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera . Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. Materiały.

2.1. Materiały przy ścinaniu zawyżonych poboczy nie występują.

3. Sprzęt.

Do ścinania poboczy należy stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera:

- ścinarki mechaniczne, równiarki,

- samochody samowyładowcze,

- walce, ubijaki mechaniczne, zagęszczarki płytowo-wibracyjne.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport.

Ukopany grunt powinien być przetransportowany na miejsce wbudowania lub odkład. Grunt należy przewozić środkami transportowymi. Przy ruch po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

5. Wykonanie robót.

Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z założonymi w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. Usunięty nadmiar gruntu, uzyskanego przy ścinaniu poboczy należy wbudować w miejsca zaniżone lub wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z Inżynierem. Podczas ścinania należy sprawdzić prawidłowość profilu poboczy za pomocą łaty i szablonu o odpowiednim spadku. Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość 5 lub 10cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej i zagęścić.

Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12[3] powinien wynosić co najmniej 0,98  maksymalnego  zagęszczenia  wg  normalnej  próby  Proctora  zgodnie z PN-B-04481[1].

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.

Badania przed przystąpieniem do robót przy ścinaniu poboczy nie występują.

6.2. Badania i pomiary ściętych i uzupełnionych poboczy.

6.2.1. Spadek poprzeczny poboczy.

Spadek poprzeczny należy sprawdzać 2 razy na każde 100m pobocza oddzielnie dla każdej strony drogi. Dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać +/- 1% spadku projektowanego. Projektowany spadek poboczy: na odcinkach prostych 6%, na łukach poziomych - jak spadek poprzeczny łuku po stronie zewnętrznej.

6.2.2. Wskaźnik zagęszczenia gruntu.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy sprawdzać 2 razy na każdy km pobocza. Zagęszczenie musi być zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 5.3.3.

6.2.3. Równość podłużną i poprzeczną należy sprawdzać co 50m, łatą 4 metrową. Maksymalny prześwit pod łatą nie może być większy niż 15 mm.

7. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D. 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni ściętych poboczy. Obmiar należy wykonać na budowie w obecności Inżyniera.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiorowi podlega ścięte pobocze. Zasady odbioru określono w SST D. 00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 8.

8.2. Pobocza uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów kontrolnych okazały się zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 2,5,6 niniejszej SST.

8.3. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za nie mającą  zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych robót i może ustalić zakres i wielkości potrąceń za obniżoną jakość.

9. Podstawa płatności.

Płatność  za  m2 powierzchni ściętego  pobocza, zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót,

po odbiorze ostatecznym.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- ścięcie poboczy do poziomu projektowanego z nadaniem wymaganego spadku

i ewentualnym dogęszczeniem,

- odwiezienie gruntu na odkład,

- wykonanie pomiarów i badań kontrolnych,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy związane:

- BPN-B-04481	Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

- BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

- BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- St. Datka, ST. Luszawski - Drogowe roboty ziemne.